Stationær fejl

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Afhænger af systemets type og responstypen. Typisk vil en større Kp give større K0, hvorfor: større Kp→mindre stationær fejl |
| PI-regulator | Mindsker stationær fejl. |
| Lag-kompensator | Mindsker stationær fejl (Den statiske sløjfeforstærkning øges -> stationære fejl mindskes) |
| Lead-kompensator | Placering ikke vigtig |
| PI-Lead-regulator | PI-lead giver mindre stationær fejl (fra I-leddet) Større Ni -> større stationær fejl |
| (P)-Feed forward | - Bør (i teorien) mindske den stationære fejl (når den tilføjes til en P-regulator). Kilde: Øvelser 02. |

Fasemargin & relativ stabilitet

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Afhænger af systemet. TYPISK vil mindre Kp→større fasemargin -> bedre stabilitet. Betragt bodeplottet. |
| PI-regulator | Forringer fasemargin. Større tau_i -> bedre stabilitet |
| Lag-kompensator | Ændrer ikke (nødvendigvis) fasemargin |
| Lead-kompensator | Kan forbedre fasemargin (adder den maksimale positive fasedrejning omkring den ønskede krydsfrekvens) (dvs. bedre relativ stabilitet). små værdier af alpha kan give overstyringsproblemer. mindre alpha -> større positiv fasedrejning (pas på overstyring og støjfølsomhed) Større tau_d -> bedre stabilitet |
| PI-Lead-regulator | Mindre Ni -> PI-leddets negative fasedrejning kan få uheldig indflydelse på systemets dnamiske egenskaber mindre alpha -> større positiv fasedrejning (pas på overstyring og støjfølsomhed) Større tau_i -> bedre stabilitet Større tau_d -> bedre stabilitet |
| Feed forward | - Giver ikke ustabilitet, hvis det var stabilt i forvejen. - u-signalet (aktuator-signal) er konstant (for konstant reference) - Vi tilføjer intet ekstra støj til systemet. |

Åbensløjfe fasedrejning

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Ingen |
| Integrator (I-regulator) | -90grader |
| I-led i PI-regulator (dvs. integrator + nulpunkt) | -90grader fra integratoren, positiv fasedrejning fra nulpunktet. Lav regulator-knækfrekvens -> mindsker negativ fasedrejningsbetydning (-> ofte pol nær origo for lukketsløjfesystem ->stor stigtid/lav båndbredde (langsomt system)) Lille knækfrekvens ->bedre fasedrejning |
| Lag-kompensator | Se bodeplot nederst. |
| Lead-kompensator | Positiv for alle frekvenser. Antager et maksimum. mindre alpha -> større positiv fasedrejning (pas på overstyring og støjfølsomhed) |
| PI-Lead-regulator | Mindre Ni -> PI-leddets negative fasedrejning kan få uheldig indflydelse på systemets dnamiske egenskaber mindre alpha -> større positiv fasedrejning (pas på overstyring og støjfølsomhed) |

Oversving

  - Stabilitet. Jo mere stabilt, jo mindre oversving. Jo større fasemargin, jo mindre oversving.

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Større fasemargin -> mindre oversving (mere stabilt system). TYPISK vil mindre Kp→mindre oversving. |
| Lukketsløjfesystemet har et nulpunkt sammenfaldende med en åbensløjfepol | Stort oversving? Se eksempel 6.1. |
| PI-regulator | I tilfælde af integratoroverstyring -> større oversving |
| I-regulator | I tilfælde af integratoroverstyring -> større oversving |
| Lag-kompensator | Nogen gange lidt større end for PI-regulator. |
| Lead-kompensator | Lead-led i tilbagegrenen: Mindre Lead-led i fremkoblingsgrenen: Større Større alpha i lead-delen -> mindre oversving (i hvert fald for P-lead). |
| Forfilter | Hvis nulpunkt i lukket-sløjfesystem i venstre halvplan -> afhjælper oversving. større tau_f -> mindre oversving (plomberer nulpunkter, der er langsomme) |
| PI-Lead-regulator | Lead-led i tilbagegrenen: Mindre Lead-led i fremkoblingsgrenen: Større |

Hastighed

  - Plombering af problematiske poler giver hurtigere system -> højere krydsfrekvens, hurtigere stigtid, toptid og indsvingningstid.

Stigtid

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Typisk vil større Kp→ kortere stigtid |
| PI-regulator | Ofte forringelse Lav regulator-knækfrekvens (godt for at mindske negativ fasedrejningsbetydning) -> ofte pol nær origo for lukketsløjfesystem ->stor stigtid (langsomt system) Lille knækfrekvens ->stor stigtid |
| Lag-kompensator | Ofte forringelse |
| Lead-kompensator | (Hurtigere system) Mindre alpha -> hurtigere system |
| Forfilter | Større tau_f -> længere stigtid, s. 287 |
| PI-Lead-regulator | Mindre alpha -> hurtigere system |

Båndbredde

  - Større krydsfrekvens -> større båndbredde

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | Typisk vil større Kp→ hurtigere båndbredde |
| PI-regulator | Ofte forringelse Lav regulator-knækfrekvens (godt for at mindske negativ fasedrejningsbetydning) -> ofte pol nær origo for lukketsløjfesystem ->lav båndbredde (langsomt system) Lille knækfrekvens ->lav båndbredde Større tau_i -> mindre håndbredde |
| Lag-kompensator | Ofte forringelse |
| Lead-kompensator | Kan give større båndbredde. Lead-led i tilbagegrenen: Mindre Lead-led i fremkoblingsgrenen: Større Mindre alpha -> hurtigere system Større tau_d -> større håndbredde |
| PI-Lead-regulator | Mindre alpha -> hurtigere system Større tau_i -> mindre håndbredde Større tau_d -> større håndbredde |

Indsvingningstid

  - (Ofte) større båndbredde -> hurtigere indsvingningstid

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator | ??Typisk uændret (se eksempel 6.2) |
| PI-regulator | Ofte forringelse Lille knækfrekvens ->lang indsvingningstid I tilfælde af integratoroverstyring -> længere indsvingningstid |
| I-regulator | I tilfælde af integratoroverstyring ->længere indsvingningstid |
| Lag-kompensator | Ofte forringelse |
| Lead-kompensator | (Hurtigere system) Placering ikke vigtig |
| PI-Lead-regulator |  |

Forstyrrelser

  - Integrator -> stationær fejl lig 0

  - Jo større båndbredde -> jo mindre og jo mere kortvarrige bliver de dynamiske afvigelser

PID = PI-Lead, eksempel

| Regulator eller lignende | Effekt |
| --- | --- |
| P-regulator |  |
| PI-regulator | Integrator -> mindsker stationær fejl ved forstyrreler |
| I-regulator | Integrator -> mindsker stationær fejl ved forstyrreler |
| Lag-kompensator |  |
| Lead-kompensator | Hurtigere system -> kortere påvirkning af forstyrrelse |
| PI-Lead-regulator | Integrator -> mindsker stationær fejl ved forstyrreler Hurtigere system -> kortere påvirkning af forstyrrelse |
| (P)-feed forward | - Tager ikke hensyn til forstyrrelser |

Plots

| Regulator | Bodeplot | Enhedstrinrespons |
| --- | --- | --- |
| P-regulator | Rykker amplituden lodret, men ændrer ikke fasen. |  |
| PI-regulator |  |  |
| Lag-kompensator |  |  |
| Lead-kompensator |  |  |
| PI-Lead-regulator |  |  |

  - Optimalt bodeplot

Det ville hjælpe at gøre leadleddet mindre, men det giver større oversving.